Assignment 3（第三章 机器人运动学）

学号：________________    姓名：________________    成绩：________________

提交时间：2026 年 10 月 22 日上课前。

提交形式：无论手写还是电子版作业，请将本文件打印后附在最前面。如手写作业（或通过 pad 手写作业），请在 A4 纸或信签纸上完成作业（或打印手写版本），注明题号，并将作业纸与本文件用订书机或夹子装订在一起；如通过电脑完成，请将结果在 Word 中插入本文件对应题干后（保留题干），打印后提交纸质版。鼓励采用 MATLAB 或 Mathematica 完成矩阵运算；使用时请附核心代码、输出结果和必要说明。

记号约定：BAT 把坐标系 {B} 中的点坐标变换为 {A} 中的坐标；其旋转部分记为 BAR。均采用右手坐标系、列矢量和右手正转角。题目未另行说明时，角度单位为度，长度使用同一单位。连杆建模采用课堂所用的改进 DH 参数法。

题型索引

连杆坐标系与改进 DH 参数：1、2、3、5、8、9、10。

连杆旋转矩阵与正运动学：2、3、4、5、8、9、10。

DH 表达形式与建模辨析：6；工具偏移标定：7。

齐次变换与求逆：11；腿部建模与位置计算：2、5、9。

题型允许交叉归类。计算题须写出建模关系和关键步骤；建系题须画出各连杆坐标系，并注明零位、坐标轴方向和参数符号。

本次作业共 11 题。第 2 题为机器狗前腿，第 5 题为人形机器人右腿。

1 三连杆机器人连杆建系

建立图 1
      中三连杆机器人的连杆坐标系，给出D-H参数表。

图 1
      三连杆RPP操作臂

2 机器狗前腿平面建模

图 2
      (a) 为机器狗外观参考，图 2
      (b) 为其侧视简化结构。固定髋外展关节，只考虑图中一条前腿在侧视平面内的运动。髋、膝均为转动关节，变量为 q1,q2；大腿、小腿长均为 L1=L2=0.213m。

取前腿髋中心 H 为固定坐标系 B 的原点，X 向前、Y 向左、Z 向上。零位为两连杆竖直向下；两关节正轴均为 +Y，正角遵循右手定则。q1 为大腿相对竖直向下方向的转角，q2 为小腿相对大腿的转角。足端坐标系 F 的原点在小腿端点 E，固连于小腿，零位轴向与 B 一致。

图 2 （a）外观参考（左）；（b）前腿侧视简化结构（右）

（1）按照改进 DH 规则建立连杆坐标系并画出各轴。

（2）给出改进 DH 参数表。

（3）求各连杆旋转矩阵和齐次变换矩阵，以及足端固定变换。

（4）求 FBR 和 FBT，写出足端位置的显式表达式。

（5）取 q1=30∘,q2=-70∘，计算 FBT，保留四位小数；另求全零关节角时足端的位置。

3 平面 4R 机械手正运动学

4R 平面机械手如图 3
      所示, 试求：

1）建立坐标系和D-H 参数表。

2）每个坐标系变换矩阵 ii-1T,i=1,2,3,4 。

3）末端执行器在基坐标系下的位姿

图 3
        4R机械手

4 PUMA 250 连杆变换与正运动学

如图 4
      、表 1所示 PUMA 250 机器人的几何结构和连杆参数。

(1) 求各连杆的变换矩阵。

(2) 求末端执行器的变换矩阵。

图 4
       PUMA 250 工业机器人结构

表 1 PUMA 250 连杆参数

5 人形机器人右腿建模

图 5
      (a) 为人形机器人外观参考，图 5
      (b) 为本题采用的双腿简化结构。只考虑右腿，六个转动关节依次为髋偏航、髋侧摆、髋俯仰、膝俯仰、踝俯仰、踝侧摆，关节变量为 q1,…,q6。

取骨盆中点为固定坐标系 B 的原点，X 向前、Y 向左、Z 向上。图示直立姿态为零位，各关节正轴依次为 +Z,+X,+Y,+Y,+Y,+X，正角遵循右手定则。两髋偏航中心相距 W；从右髋偏航中心到侧摆中心沿 -Z 偏移 h0，侧摆中心到俯仰中心沿 +X 偏移 e。大腿、小腿长分别为 L1,L2；踝俯仰中心到踝侧摆中心、踝侧摆中心到足底参考点的零位偏移均沿 -Z，分别为 ha,hf。尺寸见图，连杆随上游关节运动。

足底坐标系 F 固连于右脚，零位三个轴与 B 同向。计算以简图为准，图中尺寸为教学设定。

图 5 （a）外观参考（左）；（b）双腿简化结构（右）

（1）按照改进 DH 规则建立右腿的连杆坐标系 0},…,{6，在图中标出各轴。

（2）给出改进 DH 参数表，注明实际关节角 qi 与 DH 角之间的零位偏置。

（3）求各连杆旋转矩阵和齐次变换矩阵，并求足底固定变换 F6T。

（4）求足底相对于骨盆的旋转矩阵 FBR 和齐次变换矩阵 FBT。

（5）取 q=(20∘,10∘,-25∘,50∘,-25∘,-10∘)T，计算 FBT，保留四位小数；另求全零关节角下的结果。

6 四参数 DH 表达的适用性

是否任意一个刚体的坐标变换都可以按照下述方程的形式用 4 个参数 a,α,d,θ 表达出来?

​ii-1T=cθi-sθi0ai-1sθicαi-1cθicαi-1-sαi-1-sαi-1disθisαi-1cθisαi-1cαi-1cαi-1di0001

7 工具偏移标定

PUMA 560 机器人抓持一个销状工具, 如书本图 3-28 所示, 但是工具的位置​TWT未知。在不知道坐标系 {S} 中某固定点的坐标时, 我们仍可以确定工具偏移量 ​6px,​6py,​6pz 。这是通过目测, 将工具点与固定点重合两次, 每次重合的时候手腕的姿态不同。给定两次重合时的机器人位形, 写出计算工具偏移量 ​6P 的方程。

8 含移动关节的 PUMA 类机械臂

一个与 PUMA 560 相似的机械臂, 其中关节 3 由移动关节代替。假定图 6
      中移动关节可沿 x1 方向滑动, 但是这里仍有一个等效偏距 d3 需要考虑。如果需要, 自己给定附加条件。求解运动学方程。

图 6
       PUMA 560 机械臂结构图

9 人腿建系与步幅计算

人腿的尺寸如下 (单位: 毫米)：股骨长 500 , 胫骨长 400 , 脚踝到后跟的距离是 50 , 脚踝到脚趾的距离是 150 。如图 7
      所示的腿, 三个关节角,当腿完全垂直时, 3个变量为 0 。

1）画出附着在腿上的坐标系。

2）给出连杆参数，假定坐标系原点共面。

3）计算步幅。步幅是脚趾触地点与脚跟离地点之间的距离, 采用以下关节矢量:触地点,

离地点,

假设触地点、脚踝点和离地点共线。

图 7
       脚趾离地和脚跟触地的步幅

10 球形手腕机器人正运动学

图 8
      、图 9
      所示为一个具有球形手腕的7自由度机器人。

图 8
       球形手腕结构

图 9
       机械臂整体结构

1）按照 D-H 规则建立连杆坐标系, 使得平衡位置处的机器人手与其前臂呈直线（若添加辅助长度，请在图中标出）。

2）确定机械手的连杆D-H表。

3）确定 D-H 变换矩阵。

4）确定正向运动的最终变换矩阵。

5）确定机械手的平衡状态和变换矩阵。

11 SSRMS 相机坐标变换

如图 10
      所示，假设我们将检查照相机安装到空间站远程遥控机械手系统中的连杆(4)上。 z9 轴处于 x3,x4 平面内并且垂直于 x4 轴，请确定变换矩阵 89T, 使得 x9 轴指向手爪坐标系 {B8} 中的原点。这时确定变换矩阵  90T、 95T、 97T、 94T 和  91T 。

图 10
       将照相机附加到连杆(4)上的航天飞机远程遥控机械手系统(SSRMS)

表2. SSRMS机械手系统DH参数表

| αi-1 | ai-1 | di | θi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d1 | θ1 |
| 0 | 0 | d2 | θ2 |
| -90° | 0 | 0 | θ3 |
| 0 | a4 | d4 | θ4 |
| 0 | a5 | d5 | θ5 |
| 90° | 0 | d6 | θ6 |
| -90° | 0 | 0 | θ7 |
| 0 | 0 | d8 | 0 |